고장 발생 시의 문제 해결

유압장치의 기능 이상 및 고장의 원인을 파악하는 최적의 방법은, 유압장치의 기능을 충분히 이해하고 올바른 테스트 장비를 사용하여 문제를 진단하는 것입니다.

유압장치에서 열이나 소음이 과도하게 증가한 경우는 잠재적인 고장의 원인이 됩니다. 이러한 현상을 발견하면 차량을 즉시 정지하고 엔진을 끈 후, 문제의 원인을 찾아서 차량을 다시 사용하기 전까지 문제를 해결해야 합니다.

유압장치에 발생한 기능 이상이나 문제를 해결하지 않은 채 계속 사용을 하면, 부품의 손상 상태를 악화시킬 수 있습니다.

다음 표의 내용을 참조하여 고장 발생 시에 문제를 해결할 수 있도록 활용하십시오. 본기에 발생한 문제나 고장에는 한 가지 이상의 원인이 있을 수 있습니다.

예방조치 및 특정 테스트 방법에 대해서는 본 장의 「기기의 테스트」를 참조하십시오.

| 발생한 고장/문제 | 가능한 원인 |
| --- | --- |
| 유압유가 장치에서 샌다. | 유압 연결구나 호스, 튜브가 느슨하거나 손상되어 있는 경우. O링이나 밀봉재가 소실되었거나 손상된 경우. |
| 유압유에서 거품이 인다. | 저장탱크의 유면이 낮은 경우. 유압장치에 맞지 않은 유압유를 사용한 경우. 펌프 흡입관에서 공기가 새고 있는 경우. |
| 유압장치가 가열된 상태에서 작동한다. | 과도한 부하로 인하여 트랙션 장치의 압력이 높은 경우. 유압 저장탱크의 유면이 낮은 경우. 트랙션 펌프의 바이패스 밸브가 열려 있거나 결함이 있는 경우. 유압 부품이 과도하게 오염되었거나 이물이 많은 경우. 오일이 오염되었거나 오일 점도가 너무 낮은 경우. 충전 압력이 낮은 경우. 트랙션 회로에 공기가 들어 있는 경우. 휠 모터가 마모되었거나 손상된 경우. 트랙션 펌프가 마모되었거나 손상된 경우 |
| 중립을 찾기 어렵거나 장치가 한 방향으로만 작동한다. | 외부 제어 링크기구가 제대로 조정되어 있지 않거나 분리, 구속 또는 손상되어 있는 경우. 트랙션 배관에 공기가 과도하게 들어 있는 경우. 피스톤 펌프가 마모되었거나 손상된 경우. |
| 트랙션 페달의 반응 상태가 느리다. | 유압유가 상당히 차가운 경우. 트랙션 펌프 바이패스 밸브가 열려 있거나 결함이 있는 경우. 엔진 속도가 상당히 낮은 경우. 펌프 구동 벨트가 느슨하게 풀렸거나 마모된 경우. 충전 압력이 낮은 경우. 트랙션 펌프나 휠 모터가 마모되었거나 손상된 경우. |

| 발생한 고장/문제 | 가능한 원인 |
| --- | --- |
| 어떤 방향으로도 트랙션이 가해지지 않는다. | 주차브레이크가 걸려 있는 경우. 저장탱크의 유면이 낮은 경우. 트랙션 펌프 바이패스 밸브가 열려 있는 경우. 펌프 구동 벨트가 느슨하게 풀렸거나 마모, 파손된 경우. 트랙션 케이블이 파손되거나 손상된 경우. 충전 압력이 낮은 경우. 유압 펌프 풀리가 펌프 축에 고정되어 있지 않은 경우. 트랙션 펌프나 휠 모터가 마모되었거나 손상된 경우. |
| 휠 모터가 작동하지 않는다. | 주차브레이크가 걸려 있는 경우(후륜 모터). 휠 모터 축의 키가 변형되었거나 없어진 경우. 휠 모터의 내부 부품이 손상된 경우. |
| 휠 모터가 부하를 중립으로 유지하지 못한다. | 충전 펌프에서 형성된 유체를 사용할 수 없는 경우. 휠 모터가 마모되었거나 손상된 경우. |
| 코어링 헤드가 들어올려지지 않거나 천천히 들어올려진다. | 유압장치의 리셋 스위치를 눌러야 하는 경우. 엔진 속도가 상당히 낮은 경우. 저장탱크의 유면이 낮은 경우. 펌프 풀리의 구동 벨트가 느슨하게 풀렸거나 마모된 경우. 리프트 실린더가 구속된 경우. 코어링 헤드가 구속된 경우. 상승 제어 매니폴드 릴리프 밸브(R1)이 열린 채로 고정되어 있는 경우. 상승 제어 매니폴드 오리피스(ORF1)가 손상되었거나 막힌 경우. 상승 제어 매니폴드 SVQ 카트리지 밸브 솔레노이드에 전원이 공급되지 않은 경우. 기어펌프(P2)가 마모되었거나 손상된 경우. |
| 코어링 헤드가 올라가지만, 상승 위치가 유지되지 않는다. | 상승 제어 매니폴드 SVL 카트리지가 열린 채로 고정되어 있는 경우. 상승 제어 매니폴드 SVL 카트리지 밸브에 누출 개소가 있는 경우. |

고장 발생 시의 문제 해결

|  | 주의 |
| --- | --- |
| 전기 관련 문제를 처리하거나 테스트를 실시하기 전에, 모든 액세서리, 특히 귀고리와 시계를 푸십시오. 배터리 전압을 사용할 필요가 없는 테스트를 할 때는 배터리 케이블을 분리하십시오. |  |

효과적으로 문제를 해결하고 수리하기 위해서는 본 기에서 사용하는 전기회로(「제8장 전기 도면」를 참조)와 구성부품을 정확하게 이해하고 있어야 합니다.

기기에 바이패스식 인터로크 스위치가 장착되어 있는 경우, 적절한 문제 해결 및 안전을 위해 다시 연결해야 합니다.

시동에 관련하는 문제

| 발생한 고장/문제 | 가능한 원인 |
| --- | --- |
| 시동기 솔레노이드가 딸깍하는 소리를 내면서 걸렸는데, 시동기가 가동하지 않는다(솔레노이드가 딸깍하는 소리를 내면서 걸렸다면, 안전 인터로크 장치에 문제가 있는 것은 아닙니다). | 배터리 충전 상태가 낮은 경우. 배터리 케이블이 느슨하게 풀렸거나 부식된 경우. 프레임에 연결된 배터리 접지 케이블이 느슨하게 풀렸거나 부식된 경우. 시동기의 배선에 결함이 있는 경우. 시동기 솔레노이드에 결함이 있는 경우. 시동기의 체결 볼트가 느슨하게 풀렸거나 솔레노이드 작동에 맞게 접지되어 있지 않은 경우. 시동기에 결함이 있는 경우 |
| 기기를 시동시키려고 해도 어떠한 것도 작동하지 않는다(기기를 시동시키려면 트랙션 레버가 중립 위치에 있어야 한다). | 트랙션 레버가 중립 위치에 있지 않은 경우. 배터리 케이블이 느슨하게 풀렸거나 부식된 경우. 프레임에 연결된 배터리 접지 케이블이 느슨하게 풀렸거나 부식된 경우. 배터리가 방전된 경우. 퓨즈 F1 (20 암페어)가 열려 있는 경우. 시동 회로 부품에 연결된 배선이 느슨하게 풀렸거나 부식, 손상된 경우(「제8장 전기 도면」를 참조하십시오). 중립 스위치가 조정 상태에서 벗어나 있거나 결함이 있는 경우. 트랙션 레버의 감지판이 느슨하게 풀린 경우. 중립 스위치 릴레이에 결함이 있는 경우. 점화스위치에 결함이 있는 경우. 퓨즈 블록에 결함이 있는 경우. 시동기 솔레노이드에 결함이 있는 경우. |

시동에 관련하는 문제 (계속)

| 발생한 고장/문제 | 가능한 원인 |
| --- | --- |
| 엔진에 크랭크를 걸었는데, 시동되지 않는다. | 엔진 마그네토에 연결된 회로 배선이 접지되어 있는 경우(「제8장 전기 도면」를 참조하십시오). 카뷰레이터 솔레노이드에 연결된 회로 배선이 느슨하게 풀렸거나, 부식되고 손상된 경우(「제8장 전기 도면」를 참조하십시오). 엔진이나 연료장치의 기능에 이상이 있는 경우(「제3장 Kohler 엔진」을 참조하십시오). 엔진이 상당히 차가운 상태인 경우. |
| 엔진에 크랭크를 걸었는데, 트랙션 페달이 중립 위치에서 벗어나 시동이 걸리지 않는다. | 중립 근접스위치가 조정 상태에서 벗어나 있거나 결함이 있는 경우. 중립 근접스위치의 배선에 결함이 있는 경우. 트랙션 레버의 감지판이 느슨하게 풀렸거나 손상된 경우. |

일반적인 기기 가동에 관련하는 문제

| 발생한 고장/문제 | 가능한 원인 |
| --- | --- |
| 배터리가 충전되지 않는다. | 충전 회로 부품에 연결된 배선이 느슨하게 풀려 있거나 부식, 손상된 경우(「제8장 전기 도면」를 참조하십시오). 점화스위치에 결함이 있는 경우. 발전기에 결함이 있는 경우(「제3장 Kohler 엔진」을 참조하십시오). 배터리가 방전된 경우 |
| 운전하는 도중에 엔진 시동이 꺼진다. | 점화스위치에 결함이 있는 경우 엔진 마그네토에 연결된 회로 배선이 손상된 경우(「제8장 전기 도면」를 참조하십시오). 카뷰레이터 솔레노이드에 연결된 회로 배선이 느슨하게 풀렸거나, 부식되고 손상된 경우(「제8장 전기 도면」를 참조하십시오). 엔진이나 연료장치의 기능에 이상이 있는 경우(「제3장 Kohler 엔진」을 참조하십시오). |

코어링 헤드의 작동에 관련하는 문제

| 발생한 고장/문제 | 가능한 원인 |
| --- | --- |
| 코어링 헤드를 작동시켰는데, 들어올려지면서 작동하지 않는다. | 에어레이션 #3 근접스위치에 결함이 있거나 조정 상태에서 벗어난 경우. |
| 코어링 헤드가 내려가지 않는다. | 퓨즈 F3 (10 암페어) 또는 F4 (2 암페어)에 결함이 있는 경우. 상승/하강 스위치에 결함이 있는 경우. SVL 밸브 솔레노이드에 결함이 있는 경우. 에어레이터 제어 모듈에 결함이 있는 경우. “OK to lower” 회로가 기능하지 않는 경우(본 장의 「회로 동작 – 회로 하강시키기」를 참조하십시오). 유압장치에 문제가 존재하는 경우(「제4장 유압장치」를 참조하십시오). |
| 코어링 헤드가 들어올려지지 않는다. | 퓨즈 F3 (10 암페어) 또는 F4 (2 암페어)에 결함이 있는 경우. 상승 리셋 스위치에 결함이 있는 경우. 상승/하강 스위치에 결함이 있는 경우. SVR 또는 SVQ 밸브 솔레노이드에 결함이 있는 경우. 에어레이터 제어 모듈에 결함이 있는 경우. 유압장치에 문제가 존재하는 경우(「제4장 유압장치」를 참조하십시오). |
| 전자 클러치가 걸리지 않는다. | 퓨즈 F2 (10 암페어)에 결함이 있는 경우. 코어링 헤드가 내려가 있지 않은 경우. 클러치 릴레이에 결함이 있는 경우. 에어레이션 #3 근접스위치에 결함이 있거나 조정 상태에서 벗어난 경우. 전기 클러치에 연결된 배선이 느슨하게 풀려 있거나 부식, 손상된 경우(「제8장 전기 도면」를 참조하십시오). 다이오드 D3에 결함이 있는 경우. 전자 클러치에 결함이 있는 경우. |
| 전자 클러치에서 소음이 난다. | 엔진 크랭크축에서 클러치가 느슨하게 풀린 경우. 클러치 스트랩이 느슨하게 풀렸거나 손상된 경우. 클러치의 리프 스프링이 파손된 경우. 클러치 베어링이 파손된 경우. |
| 클러치가 걸리지 않고 풀린다. | 윤활유가 클러치 내장재를 오염시킨 경우. 클러치 로터와 전기자 사이의 틈새가 과도한 경우. |

구성부품의 테스트

정확한 저항성과 연속성을 체크하기 위해 회로에서 테스트하고자 하는 구성부품을 전기적으로 분리하십시오(예, 연속성 체크를 하기 전에 점화스위치 커넥터를 뽑으십시오).

비고: 12V의 전원 연결장치에 대해서는 부품을 분리하지 않고 전압 강하 테스트를 통하여 전기적인 고장 문제를 해결할 수 있습니다.

비고: 엔진 부품의 테스트 정보에 대해서는 Kohler 엔진 정비설명서를 참조하십시오.

|  | 주의 |
| --- | --- |
| 멀티미터(옴 설정치)로 전기부품에 대한 연속성을 테스트할 때는 회로에 연결된 전원을 분리하십시오. |  |

점화스위치

점화스위치 (키) 스위치는 3위치(STOP, RUN, START)로 설정할 수 있습니다(그림7). 그림8은 단자의 위치를 나타낸 것입니다.

테스트 방법 및 순서

점화스위치의 회로는 아래 표와 같이 연결되어 있습니다. 멀티미터(옴 설정치)를 사용하여, 각 스위치 위치에서 여러 단자 사이에 연속성이 존재하는지 알아보기 위해 스위치의 기능에 대하여 테스트합니다.

스위치에서 하니스 커넥터를 빼내어 분리하고 스위치 단자 사이에 연속성이 있는지 확인하십시오. 테스트를 완료한 후, 하니스 커넥터를 다시 스위치에 연결하십시오.

| 스위치 위치 | 회로 |
| --- | --- |
| STOP | G + M + A |
| RUN | B + L + A |
| START | B + L +S |

에어레이터 제어 모듈은 점화스위치의 동작 상태를 감시합니다. 점화스위치가 ON 위치에 있으면 모듈 전원입력 LED가 점등해야 합니다. 점화스위치가 START 위치에 있으면, 모듈 시동출력 LED가 점등해야 합니다.

그림 7

그림 8

키

육각 너트

스위치

로크 와셔

그림 9

엔진오일 압력 표시등

엔진오일 압력 표시등은 핸들 제어반(그림10)에 위치해 있습니다. 점화스위치를 ON 위치로 했을 때 엔진이 가동하지 않으면, 이 압력 표시등이 ON해야 합니다. 또한 엔진오일 압력 상태가 충분하지 않으면, 엔진을 가동시켰을 때 이 압력 표시등이 점등해야 합니다.

중요: 엔진을 가동시켰을 때 오일 압력 표시등이 점등하면, 엔진을 즉시 끄십시오.

테스트 방법 및 순서

- 점화스위치를 ON으로 하십시오. 엔진오일 압력 표시등이 ON해야 합니다.

- 이 표시등이 ON하지 않으면, 엔진의 오일 압력 스위치를 찾아서 스위치에서 배선을 분리하십시오. 엔진 블록에 분리한 배선을 접지하십시오.

- 표시등을 ON하면, 오일 압력 스위치에 결함이 있습니다.

- 이 표시등이 ON하지 않으면, 표시등과 그 회로 배선을 체크하십시오(제8장 전기 도면의 「전기 회로도」를 참조하십시오).

표시등의 테스트 방법 및 순서

- 단자 1A에 12 VDC를 공급하십시오(그림10).

- 단자 1B를 접지하십시오(그림11).

- 이 표시등이 점등해야 합니다.

비고: 엔진오일 압력 스위치에 대해서는 제3장 엔진의 「Kohler 엔진 정비설명서」를 참조하십시오.

그림 10

1. 오일 압력 표시등

표시등의 뒷면

그림 11

시간계

ProCore 648에 채택한 시간계는 엔진이 가동할 때, 감지할 수 있도록 후방의 점화플러그 선에 연결한 유도 픽업선을 사용합니다. 시간계는 엔진 가동시간을 기준으로 6분 마다 6분씩 증가해야 합니다.

시간계는 내장형 배터리를 사용하기 때문에, ProCore 12V 전기장치에 연결되어 있지 않습니다. 시간계 배터리는 교체할 수 없습니다.

그림 12

1. 시간계

릴레이

ProCore 648에서는 6개의 릴레이를 사용합니다. 배터리 옆에 있는 제어반 아래에 4개의 릴레이(로크아웃 릴레이, 클러치 릴레이, 중립 스위치(시동) 릴레이 및 로크아웃 래치 릴레이)가 장착되어 있습니다. 남은 2개의 릴레이(중립 스위치(래치) 릴레이 및 래칭 릴레이)는 핸들 콘솔 아래에 장착되어 있습니다(그림14). 6개의 릴레이는 동일한 형이며, 와이어 하니스 릴레이 커넥터에 부착된 태그를 통해 각 릴레이를 확인합니다.

릴레이 동작에 관한 정보에 대해서는 본 장의 「회로 동작」을 참조하십시오.

테스트 방법 및 순서

비고: 디지털 멀티미터로 작은 저항치를 판독하기 전에, 미터 테스트의 리드선을 함께 합선시키십시오. 미터에 작은 저항치(일반적으로 0.5 옴 이하)가 표시됩니다. 이 저항은 테스트 리드선과 미터의 내부 저항으로 인한 것입니다. 테스트하고자 하는 부품의 측정치에서 이 저항치를 빼십시오.

- 테스트하고자 할 릴레이를 정하십시오. 릴레이에서 기기의 와이어 하니스 커넥터를 분리하십시오.

- 멀티미터(옴 설정치)로 단자85와 86 사이의 코일 저항을 측정하십시오(그림15). 이 저항치는 약 70~90 ohms이어야 합니다.

- 멀티미터(옴 설정치) 리드선을 릴레이 단자 30과 87에 연결하십시오. 단자 86을 접지시키고 단자 85에 +12VDC를 넣으십시오. +12VDC를 단자 85에 넣거나 제거했을 때, 릴레이가 단자 30과 87 사이에 연속성이 생기거나 깨져야 합니다.

- 단자 85에서 전압을 분리하고 단자 87에서 멀티미터 리드선을 분리하십시오.

- 멀티미터(옴 설정치) 리드선을 릴레이 단자 30과 87A에 연결하십시오. 단자 85에 +12VDC를 넣으십시오. +12VDC를 단자 85에 넣거나 제거했을 때, 릴레이가 단자 30과 87A 사이에 연속성이 생기거나 깨져야 합니다.

- 릴레이 단자에서 전압과 리드선을 분리하십시오. 기기의 와이어 하니스에 릴레이를 다시 연결하십시오.

그림 13

| 1. 배터리 | 2. 릴레이 위치 |
| --- | --- |

그림 14

| 1. 트랙션 레버 | 2. 릴레이 |
| --- | --- |

그림 15

수동식 상승/하강 스위치

수동식 상승/하강 스위치는 핸들 제어반에 위치합니다(그림16). 이 로커 스위치는 에이레이터 제어 모듈 입력 중 하나인 “OK to lower” 회로 부품 중 하나입니다. 상승/하강 스위치에 관한 추가 정보에 대해서는 본 장의 「회로 동작 – 회로 하강시키기」를 참조하십시오.

그림17은 이 스위치 단자를 표시한 것입니다. 상승/하강 스위치의 회로는 아래 표와 같이 연결되어 있습니다. 멀티미터(옴 설정치)를 사용하여, 각 스위치 위치에서 여러 단자 사이에 연속성이 존재하는지 알아보기 위해 스위치의 기능에 대하여 테스트합니다. 스위치 단자 사이의 연속성을 확인하십시오.

| 스위치 위치 | 정상 회로 | 기타 회로 |
| --- | --- | --- |
| 상승 | 없음 | 없음 |
| 중앙/ 에어레이트 | 2 + 3 | 없음 |
| 하강 (순간) | 2 + 3 | 5 + 6 |

그림 16

1. 수동식 상승/하강 스위치

위로

그림 17

지면 추종 스위치

지면 추종 스위치는 제어반의 측면에 위치합니다(그림18). 이 로커 스위치로 True CoreTM 지면 추종장치를 ON/OFF할 수 있습니다. 이 스위치는 우발적으로 스위치를 동작시키는 것을 방지할 수 있도록 캡 나사와 너트로 고정한 스위치 보호가드 안쪽에 설치되어 있습니다. 평상 시는 스위치를 위쪽으로 하여 True CoreTM 지면 추종장치가 ON 상태로 되어 있습니다. 스위치를 아래로 내리면, True CoreTM 지면 추종장치가 OFF됩니다.

그림19은 이 스위치 단자를 표시한 것입니다. 지면 추종 스위치의 회로는 아래 표와 같이 연결되어 있습니다. 멀티미터(옴 설정치)를 사용하여, 각 스위치 위치에서 여러 단자 사이에 연속성이 존재하는지 알아보기 위해 스위치의 기능에 대하여 테스트합니다. 스위치 단자 사이의 연속성을 확인하십시오.

| 스위치 위치 | 정상 회로 | 기타 회로 |
| --- | --- | --- |
| 위쪽 (ON) | 2 + 3 | 5 + 6 |
| 아래쪽 (OFF) | 1 + 2 | 4 + 5 |

에어레이터 제어 모듈은 지면 추종 스위치의 동작 상태를 감시합니다. 지면 추종 스위치가 ON 위치(위쪽)에 있으면, 제어 모듈의 지면 추종 LED가 점등해야 합니다(그림20). 지면 추종 스위치가 OFF 위치(아래쪽)에 있으면, 모듈 지면 추종 출력 LED가 점등해서는 안 됩니다.

그림 18

| 1. 지면 추종 스위치 | 3. 스위치 보호가드 |
| --- | --- |
| 2. 캡 나사와 너트 |  |

위로

그림 19

그림 20

| 1. 제어 모듈 | 2. 지면 추종 LED |
| --- | --- |

리프트 리셋 스위치

리프트 리셋 스위치는 제어반에 위치합니다(그림21). 이 순간 로커 스위치는, 코어링 헤드가 에어레이션 위치(하강 위치)에 떨어져서 움직이지 못하는 상태(예, 엔진의 연료가 떨어진 상태, 코어링 헤드가 교착된 상태)에 있을 때, 순간적으로 코어링 헤드를 들어올릴 수 있습니다. 리프트 리셋 스위치를 누름으로써 코어링 헤드 리프트 장치를 리셋하여 코어링 헤드를 끝까지 들어올려, 정상적인 코어링 헤드 동작을 재개할 수 있습니다.

그림22은 이 스위치 단자를 표시한 것입니다. 리프트 리셋 스위치의 회로는 아래 표와 같이 연결되어 있습니다. 멀티미터(옴 설정치)를 사용하여, 각 스위치 위치에서 여러 단자 사이에 연속성이 존재하는지 알아보기 위해 스위치의 기능에 대하여 테스트합니다. 스위치 단자 사이의 연속성을 확인하십시오.

| 스위치 위치 | 정상 회로 | 기타 회로 |
| --- | --- | --- |
| 정상 시 | 2 + 3 | 5 + 6 |
| 순간 ON (리셋) | 1 + 2 | 4 + 5 |

그림 21

1. 리프트 리셋 스위치

위로

그림 22

솔레노이드 밸브 코일

ProCore 648의 유압장치는 유압 상승 제어 매니폴드에 3개의 솔레노이드 밸브 코일을 사용합니다(그림23). 에어레이터 제어 모듈은 각 입력 위치에 따라 솔레노이드 밸브 코일에 전류를 공급합니다. 솔레노이드 밸브 코일에 전원이 공급되면, 에어레이터 제어 모듈의 LED이 점등합니다(그림24).

비고: 테스트를 위하여 카트리지 밸브에서 솔레노이드를 떼어낼 필요는 없습니다.

- 점화스위치를 OFF로 하십시오. 솔레노이드 밸브의 전기 커넥터를 빼내십시오.

- 12VDC 전원을 바로 솔레노이드에 공급하십시오. 솔레노이드의 스위치가 켜지는지 들으십시오.

- 솔레노이드에서 12VDC 전원을 제거하십시오. 솔레노이드의 스위치가 꺼지는지 들으십시오.

비고: 디지털 멀티미터로 작은 저항치를 판독하기 전에, 미터 테스트의 리드선을 함께 합선시키십시오. 미터에 작은 저항치(일반적으로 0.5 옴 이하)가 표시됩니다. 이 저항은 테스트 리드선과 미터의 내부 저항으로 인한 것입니다. 테스트하고자 하는 부품의 측정치에서 이 저항치를 빼십시오.

- 두 코일 커넥터 단자 사이의 저항을 측정하십시오. 솔레노이드 코일의 저항은 약 8.7 옴이어야 합니다.

- 전기 커넥터를 솔레노이드에 다시 연결하십시오.

- 솔레노이드 코일을 교체해야 할 경우는, 본 장의 「기기의 정비 및 수리 – 솔레노이드 밸브 코일」을 참조하십시오.

그림 23

| 1. 상승 제어 매니폴드 | 3. SVQ 솔레노이드 코일 |
| --- | --- |
| 2. SVL 솔레노이드 코일 | 4. SVR 솔레노이드 코일 |

그림 23

| 1. 제어 모듈 | 3. SVQ 솔레노이드 LED |
| --- | --- |
| 2. SVR 솔레노이드 LED | 4. SVL 솔레노이드 LED |

헤드 하한 및 상한 스위치

헤드 하한 및 상한 스위치는 코어링 깊이 제어 하우징에 장착되어 있습니다(그림25). 이 스위치는 평상 시에는 열려 있으며, 하우징의 스위치 액추에이터가 그 스위치를 넘어서 돌아가면 닫히게 됩니다. 헤드 하한 및 상한 스위치는 ProCore 648에 채택한 Ture CoreTM 지면 추종장치의 입력 동작을 전달합니다.

에어레이터 제어 모듈은 헤드 하한 및 상한 스위치의 동작 상태를 감시합니다. 코어링 헤드를 들어올리고 점화스위치를 ON하면(엔진을 가동시키지 않은 상태), 모듈 헤드 고입력 LED가 점등하고 헤드 저입력 LED는 점등해서는 안 됩니다. 외측의 잔디 보호대를 천천히 들어올리면, 헤드 고입력 LED가 소등해야 합니다. 외측 잔디 보호대를 계속 올리면, 헤드 저입력 LED가 점등하게 됩니다.

ProCore로 에어레이트를 할 때는, 잔디 보호대가 지면의 울퉁불퉁한 기복에 따라 움직입니다. True CoreTM 지면 추종장치를 ON했을 때, 잔디 보호대가 헤드 고한계나 하한 스위치 가까이로 이동하면, 에어레이터 제어 모듈이 입력을 수신합니다. 그리고 제어 모듈은 그 수신한 입력에 따라 해당하는 유압 솔레노이드(SVR 또는 SVL)에 전류를 보내어 코어링 헤드를 약간 들어올리거나 내릴 수 있습니다.

헤드 하한 및 상한 스위치의 테스트 방법 및 순서

- 기기를 평지에 세우고 코어링 헤드를 끝까지 올린 후, 주차 브레이클 걸고 엔진을 정지하십시오. 점화스위치에서 키를 빼내십시오. 서비스 래치로 코어링 헤드를 고정하십시오.

- 깊이 제어 하우징에서 테스트할 스위치를 정하십시오. 그 스위치의 전기 커넥터를 분리하십시오.

- 커넥터 단자 쪽으로 멀티미터(옴 설정치)를 연결하여 스위치의 연속성을 체크하십시오.

- 코어링 헤드를 들어올리고 잔디 보호대를 늘리면, 헤드 상한 스위치가 닫혀야 합니다(연속성 있음). 잔디 보호대를 수동으로 들어올리면 이 스위치는 열려야 합니다(연속성 없음).

- 코어링 헤드를 들어올리고 잔디 보호대를 늘리면, 헤드 하한 스위치가 열려야 합니다(연속성 없음). 잔디 보호대를 수동으로 들어올리면 이 스위치는 열려야 합니다(연속성 있음).

- 스위치의 전기 커넥터를 다시 연결하십시오.

- 스위치를 교체해야 할 경우는, 깊이 제어 하중의 스위치를 설치하기 전에 스위치에 소량의 그리스를 도포하십시오.

그림 25

| 1. 헤드 상한 스위치 | 3. 깊이 제어 하우징 |
| --- | --- |
| 2. 헤드 하한 스위치 |  |

그림 26

| 1. 제어 모듈 | 3. 헤드 고입력 LED |
| --- | --- |
| 2. 헤드 저입력 LED |  |

퓨즈

퓨즈 블록은 콘솔 커버 뒤에 위치해 있습니다(그림27).

퓨즈의 배선 및 기능 확인

퓨즈는 퓨즈 블록에 장착되어 있습니다. 그림 28을 참조하여 각 퓨즈의 위치와 올바른 암페어를 확인하십시오. 각 퓨즈 홀더는 다음과 같은 기능을 가지고 있습니다:

퓨즈 1 (20암페어): 점화스위치 단자 B에 전원을 공급합니다.

퓨즈 2 (10암페어): 전자 클러치에 전원을 공급합니다..

퓨즈 3 (10암페어): 점화스위치 단자 S에서 전원을 공급합니다.

퓨즈 4 (2암페어): 에어레이터 제어 모듈에 전원을 공급합니다.

퓨즈 테스트 방법

테스트를 위해 퓨즈 블록에서 퓨즈를 떼어내십시오. 퓨즈는 퓨즈 단자 사이에 연속성을 가지고 있어야 합니다.

그림 27

1. 퓨즈 블록

퓨즈 2

퓨즈 3

퓨즈 4

퓨즈 1

위로

그림 28

근접스위치

ProCore 648에서는 6개의 동일 형식의 근접스위치를 사용합니다. 이 스위치는 평상 시는 열린 상태로 되어 있으며, 감지판이 각 스위치의 타겟 엔드 가까이에 위치하면 닫히게 됩니다(그림32).

역전 근접스위치와 중립 근접스위치는 핸들 콘솔 아래의 제어 핸들에 장착되어 있습니다(그림29). 이 스위치는 트랙션 레버에 고정되어 있는 감지판을 사용합니다.

이동 한계 #1(상부)와 #2 스위치 및 에어레이션 #3과 #4(하부) 스위치는 우측 후방 프레임에 설치된 장착 브래킷에 장착되어 있습니다(그림30). 이 스위치의 감지판은 코어링 헤드 H-프레임에 부착되어 있습니다.

중립 근접스위치는 시동 회로에 사용되며, 엔진을 시동시켰을 때 트랙션 레버가 중립에 위치하도록 합니다. 트랙션 볼이 중립에 위치하면 이 스위치가 닫히고, 트랙션 볼이 전진이나 역전 위치로 이동하면 이 스위치가 열립니다.

역전 근접스위치는 “OK to lower” 회로에 사용한 부품 중 하나이며, 에어레이터 제어 모듈의 입력으로 기능합니다. 이 근접스위치는 트랙션 레버가 중립이나 역전에 위치하면 닫히게 되고, 트랙션 레버가 전진 방향으로 이동하면 역전 근접스위치가 열립니다.

이동 한계#1 근접스위치는 코어링 헤드가 완전히 들어올려지면 닫히게 되고, 코어링 헤드가 내려가기 시작하자 마다 거의 열리게 됩니다. 이 스위치는 코어링 헤드가 이동(들어올려진) 위치에 있음을 나타내는, 에어레이터 제어 모듈의 입력으로 사용합니다. 제어 모듈 이동#1 입력 LED를 사용하여 이동 한계#1 스위치의 동작 상태를 감지합니다.

이동 한계#2 근접스위치는 코어링 헤드가 완전히 들어올려지면 닫히게 되고, 코어링 헤드가 내려가면서 열리게 됩니다. 이 스위치는 상승 솔레이드와 하강 솔레노이드에 전류를 공급하는 로크아웃 회로 부품 중 하나입니다.

에어레이션#3 근접스위치는, 전자 클러치에 전원을 공급할 수 있도록 코어링 헤드를 내리면, 닫히게 됩니다. 코어링 헤드를 들어올리면 이 스위치는 열리게 됩니다.

에어레이션#4 근접스위치는 코어링 헤드가 완전히 내려가면 닫히게 되고, 코어링 헤드가 올라가기 시작하면 열리게 됩니다. 코어링 헤드가 에어레이터 위치에 있는지 확인하기 위해, 에어레이터 제어 모듈의 입력으로 사용합니다. 에어레이션#4 스위치의 동작 상태는 제어 모듈 에어레이트#4 입력 LED를 사용하여 감지할 수 있습니다.

그림 29

| 1. 역전 근접스위치 | 3. 중립 근접스위치 |
| --- | --- |
| 2. 역전 감지판 | 4. 중립 감지판 |

그림 30

| 1. 스위치 장착 브래킷 | 3. 코어링 헤드 H-프레임 |
| --- | --- |
| 2. 감지판 |  |

오른쪽

전면

그림 31

| 1. 이동 한계 #1 | 4. 에어레이션 #4 |
| --- | --- |
| 2. 이동 한계 #2 | 5. 스위치 장착 브래킷 |
| 3. 에어레이션 #3 |  |

근접스위치의 테스트 방법 및 순서

- 기기를 평지에 세우고 코어링 헤드를 끝까지 올린 후, 주차 브레이클 걸고 엔진을 정지하십시오. 점화스위치에서 키를 빼내십시오. 서비스 래치로 코어링 헤드를 고정하십시오.

- 테스트할 근접스위치를 정하십시오. 기기의 와이어링 하니스에서 근접스위치를 분리하십시오.

- 스위치 커넥터 단자 쪽으로 멀티미터(옴 설정치)를 연결하여 스위치의 연속성을 체크하십시오

비고: 스위치 연속성을 체크하기 전에, 올바른 스위치 동작을 방해할 수 있는 금속 파편이 없도록 스위치의 타겟 엔드를 깨끗이 청소하십시오.

- 스위치의 타겟 엔드 가까이에 감지판를 놓으십시오. 스위치 단자 쪽으로 연속성이 있어야 합니다.

- 스위치의 타겟 엔드에서 감지판을 멀리 떨어뜨릴수록, 스위치 단자 쪽으로 연속성이 없어야 합니다.

- 필요한 경우, 근접스위치를 교체하십시오. 기기의 와이어링 하니스를 다시 연결하십시오.

근접스위치의 설치 방법

기기에 근접스위치를 설치할 때는, 스위치의 타겟 엔드에서 가장 가까이에 있는 스위치 설치 구멍에 스위치 판의 탭을 넣으십시오(그림32). 캐리지 스크류와 고정 너트를 사용하여 근접스위치와 스위치 판을 스위치 설치대에 고정하십시오.

이동 한계와 에어레이션 근접스위치를 장착하는 스위치 장착 브래킷은, 코어링 헤드 H-프레임의 감지판과 스위치 타겟 사이의 여유공간이 0.030”~0.090” (0.8~2.3 mm)이 되도록 장착해야 합니다.

탭

스위치

타겟

엔드

그림 32

| 1. 캐리지 스크류 | 4. 스위치 판 |
| --- | --- |
| 2. 스위치 설치대 | 5. 고정 너트 |
| 3. 근접스위치 |  |

에어레이터 제어 모듈

ProCore 648에는 안전한 운전을 위하여 전기 구성부품을 감지하고 제어하는 에어레이터 제어 모듈이 장착되어 있습니다. 이 모듈은 콘솔 커버의 안쪽에 위치해 있습니다(그림33).

이 제어 모듈을 통하여 시동기(점화), 헤드 하한 스위치, 헤드 상한 스위치, 이동 한계 #1 근접스위치, 에어레이션 #4 근접스위치 및 지면 추종 스위치에서의 입력 동작을 감시합니다. 또한 이 모듈로 “OK to lower” 회로의 동작 상태(열림 또는 닫힘)를 감시합니다. 그리고 이 모듈에 수신된 입력 동작에 따라, 3개의 유압 솔레노이드 밸브(하강 SVL, 상승 SVR 및 퀵 상승 SVQ)의 출력 동작을 제어합니다.

에어레이터 제어 모듈은 외부 컴퓨터나 휴대용 연결하지 않으며, 재프로그램화할 수 없고, 또한 간헐 결함 데이터를 기록하지 않습니다.

에어레이터 제어 모듈은 각 모듈의 LED를 사용하여 기기 스위치의 동작 상태를 체크할 수 있습니다. 모듈 LED가 점등하지 않으면(예, 지면 추종 스위치를 ON했는데, 지면 추종 LED가 점등하지 않는 경우), 스위치와 회로 배선을 테스트하여 수리할 수 있습니다.

제어 모듈의 입력

전원 입력 LED는, 점화스위치를 ON 위치로 하면 점등해야 합니다.

헤드 저입력 LED는, 헤드 하한 스위치가 닫히면 점등해야 합니다.

헤드 고입력 LED는, 헤드 상한 스위치가 닫히면 점등해야 합니다.

이동 #1 입력 LED는, 이동 한계 #1 근접스위치가 닫히면(코어링 헤드가 올라가면) 점등해야 합니다.

에어레이트 #4 입력 LED는, 에어레이션 #4 근접스위치가 닫히면(코어링 헤드가 내려가면) 점등해야 합니다.

지면 추종 ON LED는, 지면 추종 스위치를 ON 위치로 하면 점등해야 합니다.

“OK to lower” 입력 LED는, “OK to lower” 회로가 닫히면 점등해야 합니다(본 장의 「회로 동작 – 회로 하강시키기」를 참조하십시오).

그림 33

| 1. 콘솔 커버 | 2. 제어 모듈 |
| --- | --- |

그림 34

| 1. 전원 입력 LED | 6. 헤드 고입력 LED |
| --- | --- |
| 2. SVL 출력 LED | 7. 이동 #1 입력 LED |
| 3. SVR 출력 LED | 8. 에어레이트 #4 입력 LED |
| 4. SVQ 출력 LED | 9. 지면 추종 ON LED |
| 5. 헤드 저입력 LED | 10. “OK to lower”입력 LED |

제어 모듈의 출력

- SVQ 출력 LED는 다음의 2가지 상황이 되면 점등합니다:

- “OK to lower” LED와 이동 #1 LED가 점등해 있지 않을 때.

- “OK to lower” LED가 점등해 있고 에어레이트 #4 LED가 점등해 있지 않을 때.

- SVL 출력 LED는 다음의 3가지 상황이 되면 점등합니다:

- “OK to lower” LED가 점등해 있고 지면 추종 LED가 점등해 있지 않을 때.

- “OK to lower” LED와 지면 추종 LED가 점등해 있지 않고, 에어레이트 #4 LED가 점등해 있지 않을 때.

- “OK to lower” LED, 지면 추종 LED, 에어레이트 #4 LED 및 헤드 상한 LED가 모두 점등해 있을 때.

- SVR 출력 LED는 다음의 2가지 상황이 되면 점등합니다:

- “OK to lower” LED와 이동 #1 LED가 점등해 있지 않을 때.

- “OK to lower” LED, 지면 추종 LED, 에어레이트 #4 LED 및 헤드 하한 LED가 모두 점등해 있을 때.

전자 클러치

전자 클러치는 코어링 헤드를 ProCore 648에 걸 때 사용합니다. 전자 클러치는 엔진 크랭크축에 장착되어 있으며, 클러치에 전류가 공급되면 클러치가 걸리게 됩니다. 클러치에는, 전원을 차단했을 때 클러치 동작을 멈출 수 있도록 자기 제동 기능이 포함되어 있습니다.

“OK to lower” 래칭 회로를 닫고 코어링 헤드를 에어레이션 #3 근접스위치 가까이까지 내리면, 클러치 릴레이에 전원이 공급됩니다. 이와 같이 클러치 릴레이에 전원이 공급되면, 클러치의 전류 경로를 따라 클러치가 걸리게 됩니다. 전자 클러치에 관한 추가 정보에 대해서는 본 장의 「회로 동작 – 전자 클러치의 회로」를 참조하십시오.

테스트 방법 및 순서

- 기기를 평지에 세우고 코어링 헤드를 끝까지 올린 후, 주차 브레이클 걸고 엔진을 정지하십시오. 점화스위치에서 키를 빼내십시오. 서비스 래치로 코어링 헤드를 고정하십시오.

- 기기에서 펌프 벨트 커버를 여십시오(사용설명서를 참조하십시오).

- 배기장치의 보호기구를 떼어내십시오(제3장 Kohler 엔진의 「기기의 정비 및 수리 – 배기장치 분해하기」를 참조하십시오).

- 정확한 저항치를 측정하기 위해서는, 코일 저항치를 측정할 때 클러치를 약 68℉(20℃)으로 해야 합니다.

비고: 디지털 멀티미터로 작은 저항치를 판독하기 전에, 미터 테스트의 리드선을 함께 합선시키십시오. 미터에 작은 저항치(일반적으로 0.5 옴 이하)가 표시됩니다. 이 저항은 테스트 리드선과 미터의 내부 저항으로 인한 것입니다. 테스트하고자 하는 부품의 측정치에서 이 저항치를 빼십시오.

- 멀티미터(옴 설정치)를 사용하여 클러치 와이어 커넥터의 양측 단자 사이의 코일 저항을 측정하십시오. 이 코일의 저항은 1.75~1.93 옴이어야 합니다.

- 코일 저항이 올바르지 않으면, 클러치를 교체하십시오.

- 클러치 로터와 전기자 사이의 틈새를 측정하십시오(그림36). 이 틈새는 0.125”(3.18 mm) 미만이어야 합니다. 이 틈새는 조정할 수 없으며, 클러치 부품이 마모될수록 커집니다. 이 틈새가 0.125”(3.18 mm)를 초과하면, 클러치를 교체하십시오.

- 추가 테스트를 할 때는 클러치 단자에 12 볼트를 공급하십시오. 클러치가 걸려야 합니다. 전압을 공급했을 때 클러치가 걸리지 않으면, 클러치를 교체하십시오.

- 클러치를 분해하여 제거해야 할 때는, 본 장의 「기기의 정비 및 수리 – 전자 클러치」를 참조하십시오.

- 배기장치의 보호기구를 설치하십시오(제3장 Kohler 엔진의 「기기의 정비 및 수리 – 배기장치 설치하기」를 참조하십시오).

- 기기에 펌프 벨트 커버를 설치하십시오(사용설명서를 참조하십시오).

그림 35

1. 전자 클러치

그림 36

| 1. 전자 클러치 | 2. 틈새 게이지 |
| --- | --- |

다이오드 조립체

다이오드 D1, D2 및 D3은 ProCore 648에 채택한 래치 릴레이를 위한 로직을 제공합니다. 다이오드 D4는, 전자 클러치의 전원을 차단했을 때, 전압 스파이크로부터 회로를 보호하는 기능을 합니다. 다이오드는 여러 위치에서 와이어링 하니스에 연결되어 있습니다(제8장 전기 도면의 「와이어 하니스 도면」을 참조하십시오).

다이오드 테스트 방법 및 순서

다이오드(그림37)는 디지털 멀티미터(다이오드 테스트 또는 옴 설정치)와 우측의 표를 사용하여 테스트하십시오.

그림 37

| 1. 다이오드 | 3. 암 단자 |
| --- | --- |
| 2. 수 단자 |  |

| 단자의 멀티미터 적색 리드선(+) | 단자의 멀티미터 흑색 리드선(-) | 연속성 |
| --- | --- | --- |
| 암 | 수 | YES |
| 수 | 암 | NO |